Anbieterfragebogen zur umweltfreundlichen Beschaffung von Bodenbelägen, Paneelen und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen  für Innenräume

(Stand: 23. März 2015)

| Produktname |  |
| --- | --- |
| Hersteller |  |
| Bieter |  |
| Anschrift des Bieters |  |

| Umweltzeichen vorhanden? |  |
| --- | --- |
| Wenn das angebotene Produkt mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Emissionsarme Bodenbeläge, Paneelen und Türen aus Holz und Holzwerkstoffen für Innenräume (RAL-UZ 176), Ausgabe Januar 2013, zertifiziert ist, dann gelten die nachfolgenden Kriterien als erfüllt. In diesem Fall ist der Fragebogen für Kriterium 1 – Holzherkunft auszufüllen und der erforderliche Nachweis zu erbringen, dass die Anforderung an die Holzherkunft erfüllt wird. Ein weiteres Ausfüllen des Fragebogens ist nicht erforderlich! |  |

| Ziffer | Kriterium | Anmerkung | Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht (vom Bieter auszufüllen) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anforderungen an das Holz |  |  |
|  | Holzherkunft: Das gesamte verarbeitete Holz stammt aus legalen Quellen. 100 % des Holzes bzw. 100 % der primären Rohstoffe für Holzwerkstoffe stammen aus nachweisbar nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch ein Zertifikat von FSC, PEFC, ein vergleich-bares Zertifikat oder Einzel-nachweise der Legalität der Holzquellen gemäß EU-Verordnung 995/2010 und der nach-haltigen Forst-wirtschaft. Vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise werden anerkannt, wenn vom Bieter nachge-wiesen wird, dass die für das jeweilige Herkunftsland des verwen-deten Holzes geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllt werden. |  |
|  | - Formaldehyd in Holzwerkstoffen: - Die für die Herstellung der Produkte eingesetzten Holzwerkstoffe sind entweder mit dem Umweltzeichen nach RAL-UZ 76 ausgezeichnet oder überschreiten im Rohzustand, das heißt vor einer Bearbeitung oder Beschichtung, eine Ausgleichskonzentration für Formaldehyd von 0,1 ppm im Prüfraum nicht. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Zertifi-zierung der eingesetzten Holzwerkstoffe mit dem Blauen Engel (RAL-UZ 76); bei Holzwerk-stoffen, die nicht mit dem RAL-UZ 76 ausgezeichnet sind, Vorlage eines Prüfgutachtens gemäß dem Prüfverfahren für Holzwerk-stoffe; alterna-tiv Vorlage eines Prüf-zeugnisses mit Bestätigung der Klassifizie-rung in der Emissionsklas-se E1. |  |
| 2 | Anforderungen an die Beschichtung |  |  |
|  | Allgemeine Anforderungen: Den Beschichtungen sind als konstitutionelle Bestandteile keine Stoffe zugesetzt, die eingestuft sind als krebserzeugend der Kategorien 1 oder 2 nach Tabelle 3.2 bzw. Kategorien 1A und 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008, erbgutverändernd der Kategorien 1 oder 2 nach Tabelle 3.2 bzw. Kategorien 1A und 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008, fortpflanzungsgefährdend der Kategorien 1 oder 2 nach Tabelle 3.2 bzw. Kategorien 1A und 1B nach Tabelle 3.1 des Anhangs VI der EG-Verordnung 1272/2008, besonders besorgniserregend aus anderen Gründen nach den Kriterien des Anhang XIII der REACH-Verordnung, insofern sie in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sog. Kandidatenliste) aufgenommen wurden. Von dieser Regelung ausgenommen sind: prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen, Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest in den Kunststoff eingebunden werden. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Hersteller-erklärung, Technische Merkblätter, Sicherheits-datenblätter |  |
|  | Emissionen der Beschichtungssysteme: Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen durch den Betrieb von Anlagen zum Beschichten der Produkte werden vom Betreiber dieser Anlagen nach den Anforderungen der 31. BImSchV (Lösemittel- oder VOC-Verordnung) oder der europäischen VOC-Richtlinie durch den Einsatz emissionsarmer Beschichtungssysteme oder den Einsatz von Einrichtungen zur Abgasreinigung begrenzt. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Hersteller-erklärung |  |
| 3 | Nutzung der Produkte |  |  |
|  | Innenraumluftqualität: Die Produkte überschreiten nicht die in der Tabelle genannten Emissionswerte. Verbindung oder Substanz; 3. Tag; Endwert (28. Tag). Summe der organischen Verbindungen im Retentionsbereich C6 – C16 (TVOC); ≤ 3 mg/m³; ≤ 0,3 mg/m³. Summe der organischen Verbindungen im Retentionsbereich > C16 – C22 (TSVOC); -; ≤ 0,1 mg/m³. Krebserzeugende Stoffe; ≤ 10 μg/m³ Summe; ≤ 1 μg/m³ je Einzelwert. Summe aller VOC ohne NIK; -; ≤ 0,1 mg/m³. Formaldehyd; -; ≤ 0,05 ppm. Ammoniak; -; 0,1 mg/m³. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Prüfprotokoll eines unab-hängigen Prüflabors gemäß Teil II der Grund-sätze des DIBt zur gesund-heitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräu-men, basier-end auf der Norm DIN EN ISO 16000-9 |  |
|  | Gebrauchstauglichkeit: Die Produkte müssen den üblichen Qualitätsanfor-derungen an die Gebrauchstauglichkeit entsprechen. Hierbei sind die Anforderungen der entsprechenden Produktnormen und Regularien zu erfüllen. Innentürelemente müssen die Anforderungen nach RAL-GZ 426 erfüllen. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Hersteller-erklärung; bei Innentür-elementen Nachweis der Einhaltung der Bestimmungen nach RAL-GZ 426. |  |
|  | Nur Bodenbeläge betreffend Bauaufsichtliche Zulassung: Die Bodenbeläge müssen eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Vorlage eines amtlichen Bescheids über die bau-aufsichtliche Zulassung |  |
|  | Verpackungen: Die Produkte sind so verpackt, dass ein Ausgasen flüchtiger Bestandteile nach der Herstellung ermöglicht wird. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Hersteller-erklärung |  |
| 4 | Verwertung und Entsorgung |  |  |
|  | Halogene: Bei der Herstellung der Produkte und ihrer Materialien wie z.B. Holzwerkstoffe, Klebstoffe, Beschichtungen wurden keine halogenierten organischen Verbindungen (z.B. Bindemittel, Flammschutzmittel) eingesetzt. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Hersteller-erklärung |  |
|  | Flammschutzmittel: Das Produkt enthält keine Flammschutzmittel. Ausgenommen sind: anorganische Ammoniumphosphate (Diammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat usw.), andere wasserabspaltende Minerale (Aluminiumhydroxyd o. ä.), Blähgraphit. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Hersteller-erklärung |  |
|  | Biozide: Das Produkt enthält keine Biozide. Ausgenommen sind Biozide, die allein zur Topfkon-servierung in wässrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden oder Flammschutzmittel nach Ziffer 4. | Ausschluss-kriterium Nachweis durch Hersteller-erklärung |  |

Als Nachweis sind die jeweils unter Anmerkung genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.

Abl. L 295 vom 12. November 2010

Stoffe, die gemäß Ziffer 2 Allgemeine Anforderungen an Beschichtungssysteme eingestuft sind.

Eine Messung für Ammoniak ist nur für Holz erforderlich, dass mit Ammoniak behandelt wurde. Der für Ammoniak geforderte Endwert entspricht der Geruchsschwelle.